STRONA TYTUŁOWA Temat nr : 000-000-000

PRZEDMIAR ROBÓT

Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku Konoteatru Grunwakd z przeznaczeniem na teatr - Toruń ul.

Warszawska 11

Inwestor : Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu

Adres : ul. Żeglarska 8 w Toruniu

Uwagi : Data opracowania 28.04.2016	, branża : budowlana , drogowa

Opracował : Karol Pawlak

Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku Konoteatru Grunwakd z przeznaczeniem na teatr - Toruń ul. Warszawska 11

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 2017-06-07

| Lp. | Opis działu |
| --- | --- |

| 1 | Roboty drogowe |
| --- | --- |
| 1.1 | Roboty rozbiórkowe |
| 1.2 | Roboty ziemne dla nawierzhni drogowych |
| 1.3 | Nawierzchnie |
| 1.3.1 | Typ A |
| 1.3.2 | Typ B1 |
| 1.3.3 | Chodnik |
| 1.3.4 | Krawężniki |
| 1.4 | Zieleń i wycinka drzew |
| 1.4.1 | Trawniki |
| 1.4.2 | Wycinka drzew |
| 2 | Roboty ogólnobudowlane |
| 2.5 | Roboty rozbiórkowe |
| 2.6 | Roboty ziemne |
| 2.7 | roboty fundamentowe |
| 2.8 | Roboty żelbetowe |
| 2.9 | Konstrukcja stalowa |
| 2.10 | Roboty murowe - ściany |
| 2.11 | Izolacje p.wilgociowe |
| 2.12 | Elewacja |
| 2.13 | Izolacje cieplne i akustyczne |
| 2.14 | Roboty wykończeniowe |
| 2.14.1 | tynki , sufity podwieszane |
| 2.14.2 | podłogi , posadzki |
| 2.14.3 | okładziny scienne w pomieszczeniach mokrych |
| 2.14.4 | malowanie |
| 2.15 | Roboty remontowe |
| 2.15.1 | Remont elewacji od ul. Warszawskiej i Woli zamkowej |

Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku Konoteatru Grunwakd z przeznaczeniem na teatr - Toruń ul. Warszawska 11

Data: 2017-06-07

Lp.

Opis działu

2.15.2 Remont drewnianej stolarki okiennej

2.16 Stolarka zewnętrzna - system fasady aluminiowej , świetliki

2.17 Stolarka wewnetrzna

- - - Koniec wydruku - - -

Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku Konoteatru Grunwakd z przeznaczeniem na teatr - Toruń ul. Warszawska 11

Data: 2017-06-07

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty drogowe |  |  |
| 1.1 | Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 1 | KNR 231-0801-01-00 IGM Warszawa Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości: 12 cm | 480,000 | m2 |
| 2 | KNR 231-0801-02-00 IGM Warszawa Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 3,00000 ( 480,000 m2 * 3,00000 = 1 440,000 m2 ) | 1 440,000 | m2 |
| 3 | KNR 231-0801-07-00 IGM Warszawa Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralnobitumicznych, o grubości: 4 cm | 480,000 | m2 |
| 4 | KNR 231-0801-08-00 IGM Warszawa Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralnobitumicznych, o grubości: ponad 4 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 6,00000 ( 480,000 m2 * 6,00000 = 2 880,000 m2 ) | 2 880,000 | m2 |
| 5 | KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm | 480,000 | m2 |
| 6 | KNR 231-0802-08-00 IGM Warszawa Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm | 480,000 | m2 |
| 7 | KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu | 5,600 | m3 |
| 8 | KNR 231-0813-01-00 IGM Warszawa Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej | 70,000 | m |
| 1.2 | Roboty ziemne dla nawierzhni drogowych |  |  |
| 9 | ICRD - KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm | 405,000 | m2 |
| 10 | KNR 201-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: ponad 15 cm, dodatek za każde dalsze 5 cm Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 7,00000 ( 405,000 m2 * 7,00000 = 2 835,000 m2 ) | 2 835,000 | m2 |
| 11 | ICRB - KNR 201-0211-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier. o poj.łyżki 0,15 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km, samoch.samowyładowczymi o ładow.do 5 t w gruncie kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/ 405 * 0.30 = Razem = | 121,500 121,500 121,500 | m3 m3 |
| 12 | ICRB - KNR 201-0214-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 10 do 15 t grunt kat. I-II Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 10,00000 ( 121,500 m3 * 10,00000 = 1 215,000 m3 ) | 1 215,000 | m3 |
| 13 | KNNR 001-0407-01-20 MRRiB Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m, warstwami o grubości 20 cm, w gruncie kat.I-II, spycharkami: 74 kW (100 KM), z zagęszczaniem | 121,500 | m3 |
| 14 | Pozycja dowóz ziemi | 121,500 | m3 |
| 1.3 | Nawierzchnie |  |  |
| 1.3.1 | Typ A |  |  |

Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku Konoteatru Grunwakd z przeznaczeniem na teatr - Toruń ul. Warszawska 11

1. Roboty drogowe 1.3. Nawierzchnie

Data: 2017-06-07

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm | 250,000 | m2 |
| 16 | ICRD - KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 5,00000 ( 250,000 m2 * 5,00000 = 1 250,000 m2 ) | 1 250,000 | m2 |
| 17 | KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: III-IV | 250,000 | m2 |
| 18 | KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana sprzętem rolniczym,o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 12 cm | 250,000 | m2 |
| 19 | ICRD - KNR 231-0111-02-00 IGM Warszawa Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana sprzętem rolniczym,o grubości podbudowy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 3,00000 ( 250,000 m2 * 3,00000 = 750,000 m2 ) | 750,000 | m2 |
| 20 | KNR 231-0114-01-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 20 cm | 250,000 | m2 |
| 21 | KNR 231-0302-03-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej, na podsypce cementowo-piaskowej, przy wysokości kostki: 18 cm | 250,000 | m2 |
| 22 | KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.III-IV | 120,000 | m |
| 23 | KNR 231-0404-01-00 IGM Warszawa Krawężniki kamienne wystające, o wymiarach: 20x25 cm - na podsypce piaskowej | 120,000 | m |
| 24 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem | 8,000 | m3 |
| 1.3.2 | Typ B1 |  |  |
| 25 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm | 73,000 | m2 |
| 26 | ICRD - KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 5,00000 ( 73,000 m2 * 5,00000 = 365,000 m2 ) | 365,000 | m2 |
| 27 | KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: III-IV | 73,000 | m2 |
| 28 | KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana sprzętem rolniczym,o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 12 cm | 73,000 | m2 |
| 29 | ICRD - KNR 231-0111-02-00 IGM Warszawa Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana sprzętem rolniczym,o grubości podbudowy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 3,00000 ( 73,000 m2 * 3,00000 = 219,000 m2 ) | 219,000 | m2 |
| 30 | KNR 231-0114-01-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 20 cm | 73,000 | m2 |

Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku Konoteatru Grunwakd z przeznaczeniem na teatr - Toruń ul. Warszawska 11

1. Roboty drogowe 1.3. Nawierzchnie

Data: 2017-06-07

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | KNR 231-0302-03-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej, na podsypce cementowo-piaskowej, przy wysokości kostki: 18 cm | 73,000 | m2 |
| 32 | KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.III-IV | 73,000 | m |
| 33 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem | 4,500 | m3 |
| 34 | KNR 231-0404-01-00 IGM Warszawa Krawężniki kamienne wystające, o wymiarach: 20x25 cm - na podsypce piaskowej | 73,000 | m |
| 1.3.3 | Chodnik |  |  |
| 35 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm | 18,000 | m2 |
| 36 | ICRD - KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 5,00000 ( 18,000 m2 * 5,00000 = 90,000 m2 ) | 90,000 | m2 |
| 37 | KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: III-IV | 18,000 | m2 |
| 38 | KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana sprzętem rolniczym,o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 12 cm | 18,000 | m2 |
| 39 | ICRD - KNR 231-0111-02-00 IGM Warszawa Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana sprzętem rolniczym,o grubości podbudowy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 3,00000 ( 18,000 m2 * 3,00000 = 54,000 m2 ) | 54,000 | m2 |
| 40 | KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa Warstwy odsączające na poszerzeniach - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 18,000 | m2 |
| 41 | KNR 231-0104-04-00 IGM Warszawa Warstwy odsączające na poszerzeniach - zagęszczenie mechaniczne: za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 10,00000 ( 18,000 m2 * 10,00000 = 180,000 m2 ) | 180,000 | m2 |
| 42 | KNR 231-0302-03-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej, na podsypce cementowo-piaskowej, przy wysokości kostki: 18 cm | 73,000 | m2 |
| 43 | KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.III-IV | 45,000 | m |
| 44 | KNR 231-0404-01-00 IGM Warszawa Krawężniki kamienne wystające, o wymiarach: 20x25 cm - na podsypce piaskowej | 45,000 | m |
| 45 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem | 5,600 | m3 |
| 1.3.4 | Krawężniki |  |  |
| 46 | KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.III-IV | 180,000 | m |
| 47 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem | 15,000 | m3 |

Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku Konoteatru Grunwakd z przeznaczeniem na teatr - Toruń ul. Warszawska 11

1. Roboty drogowe 1.3. Nawierzchnie

Data: 2017-06-07

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
| --- | --- | --- | --- |
| 48 | KNR 231-0404-03-00 IGM Warszawa Krawężniki kamienne wystające, o wymiarach: 15x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej | 150,000 | m |
| 49 | KNR 231-0404-04-00 IGM Warszawa Krawężniki kamienne wystające, o wymiarach: 8 x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej | 30,000 | m |
| 1.4 | Zieleń i wycinka drzew |  |  |
| 1.4.1 | Trawniki |  |  |
| 50 | KNR 221-0218-02-00 MBGPiK Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim sposobem: ręcznym z transportem taczkami 76 * 0.30 = Razem = | 22,800 22,800 22,800 | m3 m3 |
| 51 | KNR 221-0401-01-00 MBGPiK Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia, w gruncie : kat.I-II | 76,000 | m2 |
| 1.4.2 | Wycinka drzew |  |  |
| 52 | ICRB - KNR 201-0102-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ręczne karczowanie drzew o średnicy: 10-15 cm | 11,000 | szt |
| 53 | KNR 201-0102-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ręczne karczowanie drzew o średnicy: 16-25 cm | 1,000 | szt |
| 54 | ICRB - KNR 201-0106-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ręczne karczowanie pni o średnicy: 10-15 cm | 11,000 | szt |
| 55 | ICRB - KNR 201-0106-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ręczne karczowanie pni o średnicy: 16-25 cm | 1,000 | szt |
| 56 | ICRB - KNR 201-0109-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników: gęstych- porzeczka alpejska 9.5 / 10000 = Razem = | 0,001 0,001 0,001 | ha ha |
| 57 | ICRB - KNR 201-0110-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Transport na odległość do 2 km - DRZEW Z WYCINKI WRAZ Z UTYLIZACJA | 8,300 | m3 |
| 58 | ICRB - KNR 201-0110-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Dodatek za każde dalsze 0,5 km odległości transportu: dłużyc Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 16,00000 ( 8,300 m3 * 16,00000 = 132,800 m3 ) | 132,800 | m3 |
| 2 | Roboty ogólnobudowlane |  |  |
| 2.5 | Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 59 | uchwała 183/07 Zajęcie pasa drogowego wzdłuz ulicy Warszawskiej - | 1,000 | kpl |
| 60 | uchwała 183/07 Zajęcie pasa drogowego wzdłuz ulicy Woli Zamkowej | 1,000 | kpl |
| 61 | KNR 225-0309-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Budowa ogrodzenia pełnego z : blachy fałdowej ocynk.na słupkach stalowych - załozenie czasu trwania zajecia pasa drogowego 720 dni | 510,000 | m2 |
| 62 | KNR 225-0309-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rozebranie ogrodzenia pełnego z : blachy fałdowej ocynk.na słupkach stalowych - (227.50 + 87.50 + 25) * 1.50 = Razem = | 510,000 510,000 510,000 | m2 m2 |

Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku Konoteatru Grunwakd z przeznaczeniem na teatr - Toruń ul. Warszawska 11

2. Roboty ogólnobudowlane 2.5. Roboty rozbiórkowe

Data: 2017-06-07

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
| --- | --- | --- | --- |
| 63 | Pozycja Konstrukcja stalowa stalowa dwutewniki na długości 101,20 m i wysokości ściany 11,50m - zabezpieczenie ściany od strony ul Warszawskiej i Woli Zamkowej | 1,000 | kpl |
| 64 | KNNR 001-0413-01-00 MRRiB | 40,000 | studz. |
|  | Studnie z kręgów betonowych perforowanych o średnicy 80 cm i głębokości 1,5 m z wypełnieniem betonem - jako fundamenty pod słupy stalowe zabezpieczenia ścian zewnętrznych Uwaga: skrót jednostki miary "studz." oznacza - studzienka |  |  |
| 65 | KNR 906-0101-01-01 ORGBUD-SERWIS Poznań | 30,000 | m |
|  | Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic GU16-400 (G-62) wibromłotem HVB na placu budowy z uzbrojeniem elektroenergetycznym,przy głębokości wbicia: 5 m, w gruncie kat.I-II- zabezpieczenie ścian |  |  |
| 66 | ICRRB - KNR 401-0212-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 55,833 | m3 |
|  | Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. ponad 15 cm - posadzki piwnicy |  |  |
|  | 186.11 * 0.30 = | 55,833 |  |
|  | Razem = | 55,833 | m3 |
| 67 | ICRRB - KNR 401-0106-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 55,833 | m3 |
|  | Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z piwnic |  |  |
| 68 | ICRRB - KNR 404-0101-04-00 IGM Warszawa | 78,114 | m3 |
|  | Rozebranie murów i słupów poniżej poziomu terenu, z cegły na zaprawie: -cementowo-wapiennej |  |  |
|  | 3.00 * 0.28 * (9.43 + 9.43 + 2.49 + 1.70 + 2.00 + 1.40 + 4.20) = | 25,746 |  |
|  | 3.00 * 0.15 * (3.20 + 4.78 + 1.24 + 1.24 + 1.24 + 3.10 + 0.93 + 2.50 + 1.30 + 1.30 + 2.01 + 2.01 + 1.04 + 1.75 + 2.60) = | 13,608 |  |
|  | 0.38 * 3.00 * (14 + 20) = | 38,760 |  |
|  | Razem = | 78,114 | m3 |
| 69 | KNR 404-0602-01-00 IGM Warszawa | 323,459 | m3 |
|  | Rozbiórka, przy użyciu młotów pneumatycznych, murów ponad poziomem terenu o wys. do 4 m, na zaprawie cementowej, z cegły: - zwykłej |  |  |
|  | 0.52 * 3.20 * 158.30 = | 263,411 |  |
|  | 0.18 * 3.00 * 111.20 = | 60,048 |  |
|  | Razem = | 323,459 | m3 |
| 70 | KNR 404-0602-03-00 IGM Warszawa | 542,584 | m3 |
|  | Rozbiórka, przy użyciu młotów pneumatycznych, murów ponad poziomem terenu o wys. ponad 4 do 8 m, na zaprawie cementowej, z cegły: - zwykłej |  |  |
|  | 3.50 * 0.52 * 128.30 = | 233,506 |  |
|  | 3.50 * 0.18 * 66.90 = | 42,147 |  |
|  | 3.50 * 108.30 * 0.52 = | 197,106 |  |
|  | 3.50 * 0.25 * 79.80 = | 69,825 |  |
|  | Razem = | 542,584 | m3 |
| 71 | KNR 404-0305-05-00 IGM Warszawa | 14,300 | m3 |
|  | Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych konstrukcji, przy grubości węższego boku : - do 30 cm |  |  |
|  | 14.30 = | 14,300 |  |
|  | Razem = | 14,300 | m3 |
| 72 | KNR 404-0305-01-00 IGM Warszawa | 752,245 | m3 |
|  | Rozebranie stropów żelbetowych /płyty,belki,żebra, wieńce/przy grubości płyty stropowej: - do 10 cm |  |  |
|  | (186.11 + 1893 + 452.86 + 361.28) * 0.26 = | 752,245 |  |
|  | Razem = | 752,245 | m3 |
| 73 | KNR 404-0304-06-00 IGM Warszawa | 25,300 | m3 |
|  | Rozebranie słupów żelbetowych o wymiarze węższego boku : - do 40 cm |  |  |
|  | 25.30 = | 25,300 |  |
|  | Razem = | 25,300 | m3 |

Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku Konoteatru Grunwakd z przeznaczeniem na teatr - Toruń ul. Warszawska 11

2. Roboty ogólnobudowlane 2.5. Roboty rozbiórkowe

Data: 2017-06-07

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
| --- | --- | --- | --- |
| 74 | KNR 404-0802-02-00 IGM Warszawa | 73,720 | m2 |
|  | Rozebranie konstrukcji biegów schodowych,spoczników i podestów z elementów stalowych,balustrad w poziomie kondygnacji : - II |  |  |
|  | 6.80 * 2.70 * 2 = | 36,720 |  |
|  | 1.20 * 4.50 * 4 = | 21,600 |  |
|  | 1.10 * 3.50 * 4 = | 15,400 |  |
|  | Razem = | 73,720 | m2 |
| 75 | KNR 404-0804-01-00 IGM Warszawa | 79,500 | m |
|  | Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych |  |  |
|  | 5.30 * 15 = | 79,500 |  |
|  | Razem = | 79,500 | m |
| 76 | KNNR 005-0720-09-00 MRRiB | 315,000 | m2 |
|  | Nawierzchnie chodników,wjazdów,placów po robotach kablowych z kostki brukowej na podsypce: cementowo-piaskowej - grubości 8 cm- odtworzenie nawierzchni |  |  |
| 77 | KNR 404-0403-06-00 IGM Warszawa | 690,160 | m2 |
|  | Rozebranie konstrukcji wieźby dachowej: - wieszarowej |  |  |
|  | 11.00 * 20.56 + 29.0 * 16.00 = | 690,160 |  |
|  | Razem = | 690,160 | m2 |
| 78 | ICRRB - KNR 404-0403-02-00 IGM Warszawa | 690,160 | m2 |
|  | Rozebranie deskowania dachu : - na styk |  |  |
| 79 | ICRRB - KNR 404-0509-01-00 IGM Warszawa | 962,160 | m2 |
|  | Rozebranie pokrycia dachowego z papy |  |  |
|  | 690.16 + 16.00 * 17 = | 962,160 |  |
|  | Razem = | 962,160 | m2 |
| 80 | KNR 404-0803-04-00 IGM Warszawa | 375,000 | m2 |
|  | Rozebranie konstrukcji z elementów stalowych, dzwigary stalowe |  |  |
|  | 15 * 2.50 * 10 = | 375,000 |  |
|  | Razem = | 375,000 | m2 |
| 81 | Pozycja Wywóz i utylizacja , gruzu , stali i pozostałych elementów porozbiórkowych | 2 133,350 | m3 |
|  | 55.83 + 78.11 + 323.459 + 542.584 + 14.30 + 752.245 + 25.30 + 73.72 * 0.15 + 690.16 * 0.20 + 962.16 * 0.20 = | 2 133,350 |  |
|  | Razem = | 2 133,350 | m3 |
| 2.6 | Roboty ziemne |  |  |
| 82 | ICRB - KNR 201-0206-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 1 450,000 | m3 |
|  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodam samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III |  |  |
| 83 | ICRB - KNR 201-0214-03-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 14 500,000 | m3 |
|  | Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.I-II, po drogach utwardzonych samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 10 do 15 t Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 10,00000 ( 1450,000 m3 * 10,00000 = 14 500,000 m3 ) |  |  |
| 84 | KNNR 001-0407-01-20 MRRiB | 680,000 | m3 |
|  | Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m, warstwami o grubości 20 cm, w gruncie kat.I-II, spycharkami: 74 kW (100 KM), z zagęszczaniem |  |  |
| 85 | Pozycja | 680,000 | m3 |
|  | Dowóz ziemi |  |  |

Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku Konoteatru Grunwakd z przeznaczeniem na teatr - Toruń ul. Warszawska 11

2. Roboty ogólnobudowlane 2.7. roboty fundamentowe

Data: 2017-06-07

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji |  | Ilość | Jedn. miary |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | roboty fundamentowe |  |  |  |
| 86 | KNNR 003-0201-01-03 MRRiB |  | 29,849 | m3 |
|  | Podbicie betonem ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1,0 m, z wykon.i zasyp.wykopu w gruncie nienawodnionym kat.III i odwozem nadmiaru ziemi samoch.samowyład.na odl.do 1 km,przy grub.podbicia do 40 |  |  |  |
|  | cm, betonem B-25 | 0.92 * 0.70 * 46.35 = | 29,849 |  |
|  |  | Razem = | 29,849 | m3 |
| 2.8 | Roboty żelbetowe |  |  |  |
| 87 | KNR 202-1101-01-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] |  | 26,850 | m3 |
|  | Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: |  |  |  |
|  | zwykłego z kruszywa naturalnego B 15 podszybie i fosa: | 1.91 + 2.66 = | 4,570 |  |
|  | ławy: | 0.99 + 3.24 + 3.03 + 3.05 + 2.80 + 0.64 + 2.60 = | 16,350 |  |
|  | stopy: 0.60 | + 0.56 + 1.36 + 0.19 + 1.45 + 0.75 + 0.24 + 0.78 = | 5,930 |  |
|  |  | Razem = | 26,850 | m3 |
| 88 | KNR 202-0201-02-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] |  | 49,282 | m3 |
|  | Ławy fundamentowe betonowe prostokątne z betonu zwykłego | 0.40 * 0.40 * (16.49 + 43.44) = | 9,589 |  |
|  |  | 0.40 * 0.50 * 46.26 = | 9,252 |  |
|  |  | 0.40 * 0.60 * 37.88 = | 9,091 |  |
|  |  | 0.40 * 0.80 * 30.52 = | 9,766 |  |
|  |  | 0.40 * 1.00 * 23.36 = | 9,344 |  |
|  |  | 0.40 * 1.40 * 4.00 = | 2,240 |  |
|  |  | Razem = | 49,282 | m3 |
| 89 | KNR 202-0203-02-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] |  | 15,378 | m3 |
|  | Stopy fundamentowe betonowe z betonu zwykłego | 0.80 * 0.80 * 0.40 * 6 = | 1,536 |  |
|  |  | 1.00 * 1.00 * 0.40 * 4 = | 1,600 |  |
|  |  | 1.10 * 1.10 * 0.5 * 8 = | 4,840 |  |
|  |  | 1.20 * 1.20 * 0.50 = | 0,720 |  |
|  |  | 1.50 * 1.50 * 0.5 * 5 = | 5,625 |  |
|  |  | 1.00 * 1.91 * 0.5 * 0.3 = | 0,287 |  |
|  |  | 0.70 * 1.10 * 0.5 * 2 = | 0,770 |  |
|  |  | Razem = | 15,378 | m3 |
| 90 | KNR 202-0205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] |  | 17,316 | m3 |
|  | Płyty fundamentowe żelbetowe- podszybie i fosa orkiestry | 0.40 * 19.07 = | 7,628 |  |
|  |  | 24.22 * 0.40 = | 9,688 |  |
|  |  | Razem = | 17,316 | m3 |
| 91 | KNR 202-0208-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] |  | 40,056 | m3 |
|  | Słupy żelbetowe prostokątne, z betonu zwykłego nad piwnica: | 0.35 * 0.35 * 3.33 * 6 = | 2,448 |  |
|  | 0.45 * | 0.45 * (8.90 + 8.30 + 7.50 * 5 + 14.60 + 6.40 * 6) = | 21,809 |  |
|  |  | 0.40 * 0.40 * (5.00 + 4.80 + 4.40 * 2) = | 2,976 |  |
|  |  | 0.50 * 0.90 * 4.90 * 2 = | 4,410 |  |
|  | nad 1p: | 0.45 * 0.45 * 14 = | 2,835 |  |
|  |  | 0.40 * 0.40 * 5.81 * 6 = | 5,578 |  |
|  |  | Razem = | 40,056 | m3 |

Data: 2017-06-07

Lp.

92

93

94

95

96

97

Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku Konoteatru Grunwakd z przeznaczeniem na teatr - Toruń ul. Warszawska 11

2. Roboty ogólnobudowlane 2.8. Roboty żelbetowe

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

KNR 202-0210-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

### Belki i podciągi żelbetowe z betonu zwykłego

belki stropodaszków:

0.24 * 0.40 * 1.80 + 0.24 * 0.40 * 1.83 + 0.18 * 0.40 * 1.71 + 0.24 * 0.40 * 2.04 + 0.18 * 0.40 * 3.50 + 0.30 * 0.40 * 1.80 + 0.18 *

0.40 * 1.45 + 0.18 * 0.40 * 1.77 =

belki piwnic:

0.35 * 0.60 * 14.91 * 2 + 0.24 * 0.40 * 5.12 + 0.30 * 0.40 * 1.80 + 0.30 * 0.40 * 3.02 + 0.20 * 0.40 * 1.42 + 0.30 * 0.40 * 1.70 +

0.30 * 0.40 * 1.50 + 0.24 * 0.40 * 1.50 + 0.24 * 0.40 * 1.50 + 0.20 * 0.40 * 3.00 =

belki 2 piętra:

0.45 * 0.70 * 12.53 * 3 + 0.40 * 0.70 * 4.45 + 0.45 * 0.70 * 10.53 + 0.45 * 0.70 * 7.21 * 3 + 0.18 * 0.40 * 9.20 + 0.18 * 0.50 * 3.05 + 0.18 * 0.50 * 6.20 + 0.18 * 0.50 * 5.55 + 0.18 * 0.50 * 6.60 * 2 + 0.18 * 0.50 * 4.29 + 0.30 * 0.40 * 1.70 + 0.24 * 0.40 *

1.80 + 0.24 * 0.40 * 1.71 + 0.24 * 0.40 * 2 + 0.30 * 0.40 * 1.50 * 2 + 0.21 * 0.40 * 1.50 + 0.24 * 0.40 * 02.04 + 0.24 * 0.40 * 2.36 + 0.24 * 0.40 * 2.06 + 0.20 * 0.40 * 2.99 + 0.45 * 0.40 *	3.55 + 0.18 *	0.40 *	5.81 +	0.24 * 0.36 * 1.88 * 6 + 0.40 * 0.45 * 15.38 +

0.40 * 0.45 * 10.63 + 0.24 * 0.40 * 1.70 + 0.24 * 0.40 *	2.50 + 0.30 *	0.40 *	8.23 +	0.30 * 0.40 * 1.72 + 0.30 * 0.40 * 1.70	+ 0.30

* 0.40 * 1.70 + 0.30 * 0.40 * 1.50 + 0.24 * 0.40 * 1.50 =

belki 1 piętra:

0.45 * 0.70 * 12.53 * 3 + 0.40 * 0.70 * 4.45 + 0.45 * 0.70 * 10.53 + 0.45 * 0.70 * 7.21 * 3 + 0.18 * 0.40 * 12.53 + 0.18 * 0.50 * 3.05 + 0.18 * 0.50 * 6.25 + 0.18 * 0.50 * 5.78 + 0.18 * 0.50 * 7.05 + 0.18 * 0.50 * 4.35 + 0.18	*	0.50	*	5.84 +	0.18	*	0.40	*	4.72	+

0.18 * 0.40 * 10.27 + 0.30 * 0.40 * 1.70 * 2 + 0.24 * 0.40 * 1.80 + 1.24 * 0.40 * 2.00 + 2.24	*	0.40	*	1.70 +	0.47	*	0.40	*	1.50	+

0.21 * 0.40 * 1.50 + 0.24 * 0.40 * 2.04 + 0.24 * 0.40	* 2.74 + 0.24	* 0.40	* 1.98	+ 0.20 * 0.40 * 2.99 * 2 + 0.18 * 0.40 *	3.50 +

0.40 * 0.45 * 10.63 + 0.24 * 0.40 * 1.60 + 0.24 * 0.40 *	1.70 + 0.24 *	0.40 *	1.80 +	0.24 * 0.40 * 2.50 + 0.45 * 0.40 * 7.48	+ 0.30

* 0.40 * 3.50 + 0.30 * 0.40 * 12.50 + 0.30 * 0.40 * 6.23 + 0.30 * 0.40 * 2.00 + 0.30 * 0.40 * 3.72 + 0.24 * 0.40 * 1.50 =

belki parteru:

0.45 * 0.70 * (12.53 * 3 + 10.53 + 7.21 * 3) + 0.24 * 0.40 * (2.23 + 2.46 + 2.61 + 2.74) + 0.30	*	0.40	*	6.25 +	0.30	*	0.40	*	6.00	+

0.18 * 0.50 * (3.05 + 6.25 + 5.55 + 6.60 + 6.60 + 3.55) + 0.24 * 0.40 * 1.80 + 0.30 * 0.40 * 2.0	+ 0.30	* 0.40	* 1.50	+ 0.24	* 0.40

* (1.50 + 1.80 + 1.50 + 1.80) + 0.57 * 0.40 * 3.50 + 0.24 * 0.40 * 2.05 + 0.20 * 0.40 * 3.00 + 0.24 * 0.40 * 1.80 + 0.26 * 0.40 * 2.95 + 0.40 * 0.45 * 15.23 + 0.40 * 0.45 * 14.90 + 0.40 * 0.45 * 9.06 + 0.40 * 0.45 * 16.06 + 0.24 * 0.40 * (1.50 * 2 + 1.67) + 0.35 * 0.40 * 17.36 + 0.57 * 0.40 * 7.45 + 0.30 * 0.40 * 1.80 * 2 + 0.30 * 0.40 * 1.50 * 2 + 0.24 * 0.40 * 1.50 =

Razem

Ilość

133,758

1,367

8,358

37,907

40,478

45,648

Jedn. miary

m3

KNR 202-0216-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

### Płyty stropowe żelbetowe: płaskie o grubości 15 cm

72.80 + 172.60 = Razem =

133,758

245,400

245,400

245,400

m3

m2~

m2

KNR 202-0216-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

### Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty żelbetowej

Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 5,00000 ( 72,800 m2 * 5,00000 = 364,000 m2 )

KNR 202-0216-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

### Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty żelbetowej

Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 10,00000 ( 172,600 m2 * 10,00000 = 1 726,000 m2 )

NT 102-1400-41-00

[ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r. ]

### Strop żelbetowy typu FILIGRAN z nadbetonem o całkowitej gr 20 cm

51.30 = Razem =

364,000

1 726,000

51,300

51,300

51,300

m2

m2

m2

m2

NT 102-1400-41-00

[ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r. ]

### Strop żelbetowy typu FILIGRAN z nadbetonem o całkowitej gr 25 cm

141.00 + 282.60 = Razem =

423,600

423,600

423,600

m2

m2

Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku Konoteatru Grunwakd z przeznaczeniem na teatr - Toruń ul. Warszawska 11

2. Roboty ogólnobudowlane 2.8. Roboty żelbetowe

Data: 2017-06-07

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
| --- | --- | --- | --- |
| 98 | NT 102-1400-41-00 [ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r. ] Strop żelbetowy typu FILIGRAN z nadbetonem o całkowitej gr 24 cm | 1 469,400 | m2 |
|  | 104.40 + 556 + 420 + 350 + 39 = | 1 469,400 |  |
|  | Razem = | 1 469,400 | m2 |
| 99 | KNRU 202-0223-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznań | 618,700 | m2 |
|  | Stropy gęstożebrowe Rector |  |  |
|  | 176 + 138 + 172 + 132.70 = | 618,700 |  |
|  | Razem = | 618,700 | m2 |
| 100 | KNR 202-0290-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 54,358 | t |
|  | Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi |  |  |
|  | 0.08 * (49.282 + 15.378 + 17.316 + 40.056 + 132.758 + 72.80 * 0.20 + 172.60 * 0.25 + 21 * 0.15 + 423.6 * 0.20 + 1469 * 0.19) = | 54,358 |  |
|  | Razem = | 54,358 | t |
| 2.9 | Konstrukcja stalowa |  |  |
| 101 | KNR 205-0204-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 32,170 | t |
|  | Konstrukcje stalowe - montaż: - belek stalowych IPE |  |  |
|  | 10.67 * (7 + 7) * 0.0571 = | 8,530 |  |
|  | 8.76 * 5 * 0.0571 = | 2,501 |  |
|  | 14.94 * 8 * 0.0571 = | 6,825 |  |
|  | 14.91 * 8 * 0.120 = | 14,314 |  |
|  | Razem = | 32,170 | t |
| 102 | Pozycja Dostawa konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie i przeciwpożarowo | 32,170 | t |
| 103 | KNR 205-0505-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] | 2,324 | t |
|  | Konstrukcje metalowe - montaż pomostów, z krat "Wema" gr 30 mm skręcanych na śruby, o masie elementu: do 0,5 t |  |  |
|  | 0.025 * 14.30 * 6.50 = | 2,324 |  |
|  | Razem = | 2,324 | t |
| 104 | KNR 1313-0902-08-00 MGiEn [ Wydanie - 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] | 592,800 | m2 |
|  | Montaż lekkiej obudowy dachów z blach stalowych trapezowych, przy pomocy żurawia wieżowego, na wysokości do 20 m od poziomu terenu - obudowa dachów bez ocieplenia, ocynkowanych - DACH |  |  |
|  | 15.20 * 39.00 = | 592,800 |  |
|  | Razem = | 592,800 | m2 |
| 105 | KNR 202-1207-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] | 150,200 | m |
|  | Balustrady schodowe z prętów stalowych, osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, z ustawieniem, zmontowaniem- stal nierdzewna polerowana |  |  |
|  | 4.80 + 4.80 + 3.20 + 3.20 + 10.30 + 3.0 + 3.0 + 4.80 + 4.80 + 10.30 = | 52,200 |  |
|  | 4.20 * 6 = | 25,200 |  |
|  | 3.50 * 8 * 2 = | 56,000 |  |
|  | 7.50 + 1.80 + 7.50 = | 16,800 |  |
|  | Razem = | 150,200 | m |
| 2.10 | Roboty murowe - ściany |  |  |
| 106 | KNR 202-0207-03-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 316,160 | m2 |
|  | Ściany żelbetowe grubości 12 cm, proste, wykonane przy użyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu zwykłego SZYB WINDOWY+ WEWNĘTRZNE |  |  |
|  | (2.45 + 3.65) * 2 * 19.00 = | 231,800 |  |
|  | 3.80 * 22.20 = | 84,360 |  |
|  | Razem = | 316,160 | m2 |

Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku Konoteatru Grunwakd z przeznaczeniem na teatr - Toruń ul. Warszawska 11

2. Roboty ogólnobudowlane 2.10. Roboty murowe - ściany

Data: 2017-06-07

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
| --- | --- | --- | --- |
| 107 | KNR 202-0207-07-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 2 532,800 | m2 |
|  | Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany z betonu zwykłego Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 8,00000 ( 316,600 m2 * 8,00000 = 2 532,800 m2 ) |  |  |
| 108 | KNR 202-0207-03-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 401,720 | m2 |
|  | Ściany żelbetowe grubości 12 cm, proste, wykonane przy użyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu zwykłego ZEWNĘTRZNE 4.40 * 91.30 = | 401,720 |  |
|  | Razem = | 401,720 | m2 |
| 109 | KNR 202-0207-07-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 7 230,960 | m2 |
|  | Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany z betonu zwykłego Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 18,00000 ( 401,720 m2 * 18,00000 = 7 230,960 m2 ) |  |  |
| 110 | KNR 202-0207-03-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 1 685,330 | m2 |
|  | Ściany żelbetowe grubości 12 cm, proste, wykonane przy użyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu zwykłego WEWNĘTRZNE 3.30 * 61.10 + 3.50 * 85.20 + 3.50 * 125.20 + 5.30 * 141.00 = | 1 685,330 |  |
|  | Razem = | 1 685,330 | m2 |
| 111 | KNR 202-0207-07-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 30 335,940 | m2 |
|  | Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany z betonu zwykłego Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 18,00000 ( 1685,330 m2 * 18,00000 = 30 335,940 m2 ) |  |  |
| 112 | KNR 202-0290-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 34,466 | t |
|  | Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi 34GS o średnicy: do 7 mm 0.05 * (316 * 0.20 + 401.72 * 0.30 + 1685.33 * 0.30) = | 34,466 |  |
|  | Razem = | 34,466 | t |
| 113 | KNRU 202-0164-04-00 ORGBUD-SERWIS Poznań | 902,480 | m2 |
|  | Ściany wewnętrzne z bloków SILKA E przy zastosowaniu bloków: E24 3.80 * 28.30 + 3.30 * 78.30 + 3.50 * 90.10 + 3.50 * 63.20 = | 902,480 |  |
|  | Razem = | 902,480 | m2 |
| 114 | KNRU 202-0164-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznań | 744,440 | m2 |
|  | Ściany wewnętrzne z bloków SILKA E przy zastosowaniu bloków: E18 3.80 * 16.50 + 3.30 * 20.50 + 3.50 * 35.10 + 3.50 * 65.70 + 5.30 * 49.30 = | 744,440 |  |
|  | Razem = | 744,440 | m2 |
| 115 | KNRU 202-0165-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznań | 1 626,530 | m2 |
|  | Ściany działowe z bloków SILKA E przy zastosowaniu bloków: E12 3.80 * 38.30 + 3.30 * 55.30 + 3.50 * 173.00 + 3.50 * 198 = | 1 626,530 |  |
|  | Razem = | 1 626,530 | m2 |
| 2.11 | Izolacje p.wilgociowe |  |  |
| 116 | KNRU 202-0618-02-04 ORGBUD-SERWIS Poznań | 246,010 | m2 |
|  | Izolacje przeciwwilgociowe poziome wykonywane w pomieszczeniach z papy asfaltowej termozgrzewalnej modyfikowanej PYE PV 200 S50 - pomieszczenia mokre 7.17 + 5.95 + 18.51 + 3.13 + 3.13 + 3.06 * 3 = 2.89 + 3.65 = 4.42 + 4.83 + 5.18 + 37.41 + 4.20 + 5.22 + 3.24 * 2 + 3.71 + 5.31 + 3.83 + 44.26 + 59.61 + 3.30 + 4.64 = | 47,070 6,540 192,400 |  |
|  | Razem = | 246,010 | m2 |
| 117 | KNRU 202-0618-04-01 ORGBUD-SERWIS Poznań | 949,620 | m2 |
|  | Izolacje poziome z folii polietylenowej grubości 0,2 mm - piwnica Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 2,00000 ( 474,810 m2 * 2,00000 = 949,620 m2 ) |  |  |

Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku Konoteatru Grunwakd z przeznaczeniem na teatr - Toruń ul. Warszawska 11

2. Roboty ogólnobudowlane 2.11. Izolacje p.wilgociowe

Data: 2017-06-07

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
| --- | --- | --- | --- |
| 118 | KNRU 202-0618-01-04 ORGBUD-SERWIS Poznań | 123,206 | m2 |
|  | Izolacje przeciwwilgociowe poziome ław fundamentowych wykonywane z papy asfaltowej termozgrzewalnej modyfikowanej PYE PV 200 S50 |  |  |
|  | 0.40 * (16.49 + 43.44) = | 23,972 |  |
|  | 0.50 * 46.26 = | 23,130 |  |
|  | 0.60 * 37.88 = | 22,728 |  |
|  | 0.80 * 30.52 = | 24,416 |  |
|  | 1.00 * 23.36 = | 23,360 |  |
|  | 1.40 * 4.00 = | 5,600 |  |
|  | Razem = | 123,206 | m2 |
| 119 | Pozycja | 1 520,259 | m2 |
|  | Membrana dachowa PCV wraz z obróbkami |  |  |
|  | 1520.259 = | 1 520,259 |  |
|  | Razem = | 1 520,259 | m2 |
| 2.12 | Elewacja |  |  |
| 120 | KNR 023-2615-02-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] | 706,870 | m2 |
|  | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineral. sys.ATLAS ROKER przy użyciu got.zapraw klejących wraz z przyg.podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkościennej z got.mieszanki - ściany: z cegły /miesz.tynk.ATLAS CERMIT SN30,DR30/ |  |  |
|  | 34.30 + 45.90 + 445.81 + 129.00 + 51.86 = | 706,870 |  |
|  | Razem = | 706,870 | m2 |
| 121 | KNR 023-2615-07-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] | 11,305 | m2 |
|  | Ocieplenie ościeży o szer.15-30 cm pł.z wełny min. sys.ATLAS ROKER przy użyciu got.zapraw klejących wraz z przyg.podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkościennej z got.mieszanki - ościeża: z gazobetonu /miesz.tynk.ATLAS CERMIT SN30,DR30/ |  |  |
|  | 2.50 * 0.30 * 2 + 1.90 * 0.30 * 2 + 2.90 * 0.30 * 33.20 * 0.30 = | 11,305 |  |
|  | Razem = | 11,305 | m2 |
| 122 | NT 101-1413-01-00 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r. ] | 0,309 | 100 m2 |
|  | Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, z okładziną elewacyjną z okładzina włókno - cementową |  |  |
|  | (1.50 * 5.20 + 1.30 * 5.20 + 2.60 * 2.00 + 2.10 * 5.30) * 0.01 = | 0,309 |  |
|  | Razem = | 0,309 | 100 m2 |
| 123 | KNR 202-1610-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Montaż i demontaż rusztowań ramowych zewnętrznych przyściennych typu RR-1/30 o wysokości: do 16 m | 16,453 | 100 m2 |
|  | (315.09 + 25.83 + 858.52 + 445.81) * 0.01 = | 16,453 |  |
|  | Razem = | 16,453 | 100 m2 |
| 124 | KNR 202-0506-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm | 14,160 | m2 |
|  | 2.10 * 0.30 * 3 = | 1,890 |  |
|  | 1.80 * 0.30 = | 0,540 |  |
|  | 0.30 * (1.50 + 7.20 + 1.50) = | 3,060 |  |
|  | 0.30 * (4.50 + 12.50 + 3.60 + 8.30) = | 8,670 |  |
|  | Razem = | 14,160 | m2 |

Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku Konoteatru Grunwakd z przeznaczeniem na teatr - Toruń ul. Warszawska 11

2. Roboty ogólnobudowlane 2.12. Elewacja

Data: 2017-06-07

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
| --- | --- | --- | --- |
| 125 | KNR 015-0528-04-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] | 43,500 | m |
|  | Rynny dachowe półokrągłe z PCV, o średnicy: 15,0 cm 7.00 + 9.0 + 4.50 + 23.00 = | 43,500 |  |
|  | Razem = | 43,500 | m |
| 2.13 | Izolacje cieplne i akustyczne |  |  |
| 126 | KNR 202-0609-08-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 401,720 | m2 |
|  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt styropianowych grub. 10,0 cm na lepiku asfaltowym na gorąco, z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym i osłony z foli PE - podziemna część pionowa |  |  |
| 127 | KNR 023-2615-01-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] | 490,460 | m2 |
|  | Jako izolacja akustyczna płytami z wełny mineral. sys.ATLAS ROKER przy użyciu got.zapraw klejących wraz z przyg.podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkościennej z got.mieszanki - SUFIT POD SCENĄ I WIDOWNIĄ 305.68 + 184.78 = | 490,460 |  |
|  | Razem = | 490,460 | m2 |
| 128 | KNR 912-0302-02-02 ORGBUD-SERWIS Poznań [ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznań 2005 r. ] | 1 520,259 | m2 |
|  | Izolacje cieplne dachów płaskich wykonane płytami wykonane płytami z wełny mineralnej układanymi systemem dwuwarstwowym wentylowanym na blachach trapezowych -paroizolacja i płyty PAROC ROS 30g gr.280mm i ROB 80 gr.20mm - IZOLACJA DACHU 39.00 * 6.90 + 5.85 * 11.08 + 20.09 * 4.90 + 9.00 * 7.00 + 5.00 * 9.00 + 11.00 * 17.00 + 15.50 * 11.80 + 5.00 * 5.00 = 15.00 * 39.00 = | 935,259 585,000 |  |
|  | Razem = | 1 520,259 | m2 |
| 129 | KNR 202-0506-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] | 85,300 | m2 |
|  | Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm 85.30 = | 85,300 |  |
|  | Razem = | 85,300 | m2 |
| 2.14 | Roboty wykończeniowe |  |  |
| 2.14.1 | tynki , sufity podwieszane |  |  |
| 130 | KNR 202-2008-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 10 952,400 | m2 |
|  | Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 10 mm, z gipsu tynkarskiego "Nidalit", wykonane mechanicznie: na ścianach 316.60 * 2 + 401.72 + 1685.33 * 2 + 902.48 * 2 + 744.40 * 2 + 1626.53 * 2 = | 10 952,400 |  |
|  | Razem = | 10 952,400 | m2 |
| 131 | KNR 202-2008-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 10 958,400 | m2 |
|  | Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu tynkarskiego "Nidalit" - za pogrubienie tynku o 5 mm: na ścianach 10958.40 = | 10 958,400 |  |
|  | Razem = | 10 958,400 | m2 |
| 132 | KNR 202-2008-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 2 431,250 | m2 |
|  | Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 10 mm, z gipsu tynkarskiego "Nidalit", wykonane mechanicznie: na stropach betonowych - 490.46 + 838.82 + 474.81 + 792.44 + 529.24 + 1185.70 - 899.30 = | 2 431,250 |  |
|  | Razem = | 2 431,250 | m2 |

Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku Konoteatru Grunwakd z przeznaczeniem na teatr - Toruń ul. Warszawska 11

2. Roboty ogólnobudowlane 2.14. Roboty wykończeniowe

Data: 2017-06-07

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
| --- | --- | --- | --- |
| 133 | KNR 202-2008-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 2 431,250 | m2 |
|  | Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu tynkarskiego "Nidalit" - za pogrubienie tynku o 5 mm: na stropach 2431.25 = | 2 431,250 |  |
|  | Razem = | 2 431,250 | m2 |
| 134 | KNNR 007-0702-02-00 MRRiB | 889,300 | m2 |
|  | Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach: 600x600 mm 889.30 = | 889,300 |  |
|  | Razem = | 889,300 | m2 |
| 2.14.2 | podłogi , posadzki |  |  |
| 135 | KNR 202-1103-03-10 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] | 142,254 | m3 |
|  | Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie : na podłożu gruntowym, z piasku 474.18 * 0.30 = | 142,254 |  |
|  | Razem = | 142,254 | m3 |
| 136 | KNR 202-1101-05-20 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] | 47,481 | m3 |
|  | Podkłady betonowe w budownictwie, z transportem i układaniem ręcznym: na podłożu gruntowym 474.81 * 0.10 = | 47,481 |  |
|  | Razem = | 47,481 | m3 |
| 137 | KNR 202-0608-03-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] | 474,810 | m2 |
|  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych ekstrudowanych gr 5 cm, układane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa |  |  |
| 138 | KNR 202-1104-01-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubości 20 mm, zatarte: na ostro | 474,810 | m2 |
| 139 | KNR 202-1104-03-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] | 6 172,530 | m2 |
|  | Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej za zmianę grubości o 10 mm Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 13,00000 ( 474,810 m2 * 13,00000 = 6 172,530 m2 ) |  |  |
| 140 | NNRKB 006-2807-06-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ] Posadzki wielobarwne o powierzchni z płytek kamionkowych "Gres" | 246,010 | m2 |
| 141 | KNR 012-0401-01-00 ATHENASOFT Warszawa [ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2003 r. ] | 2 635,220 | m2 |
|  | Podłoga w systemie suchego jastrychu gr 4 cm 83.82 + 474.81 + 792.44 + 529.24 + 1185.70 = mokre: - 246.01 = scena: - 184.78 = | 3 066,010 - 246,010 - 184,780 |  |
|  | Razem = | 2 635,220 | m2 |
| 142 | Pozycja posadzka sceny według rozwiazań sustemowych | 184,780 | m2 |
| 143 | Pozycja | 2 635,220 | m2 |
|  | Posadzki - warstwa wykończeniowa 83.82 + 474.81 + 792.44 + 529.24 + 1185.70 = - 184.78 - 246.01 = | 3 066,010 - 430,790 |  |
|  | Razem = | 2 635,220 | m2 |

Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku Konoteatru Grunwakd z przeznaczeniem na teatr - Toruń ul. Warszawska 11

2. Roboty ogólnobudowlane 2.14. Roboty wykończeniowe

Data: 2017-06-07

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.14.3 | okładziny ścienne w pomieszczeniach mokrych |  |  |
| 144 | KNR 202-0803-02-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie: kat. II - podkład pod płytki | 612,368 | m2 |
| 145 | KNR 012-0829-04-00 IGM Warszawa [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 ] Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej- przy wysokości okładziny 2,0 m | 612,368 | m2 |
|  | (2.54 + 1.90) * 2 * 2.00 = | 17,760 |  |
|  | (1.26 + 1.77) * 2. * 2.0 = | 12,120 |  |
|  | (1.20 + 1.77) * 2. * 2.00 = | 11,880 |  |
|  | (1.33 + 1.60) * 2 * 2.00 = | 11,720 |  |
|  | (1.70 + 1.33) * 2 * 2.00 = | 12,120 |  |
|  | (1.75 + 3.42) * 2. * 2.00 = | 20,680 |  |
|  | (10.73 + 3.11) * 2 * 2.00 = | 55,360 |  |
|  | (2.73 + 1.90) * 2 * 2.00 = | 18,520 |  |
|  | (1.70 + 1.70) * 2 * 2.00 = | 13,600 |  |
|  | (3.90 + 5.04) * 2 * 2.00 = | 35,760 |  |
|  | (2.90 + 1.80) * 2 * 2.00 = | 18,800 |  |
|  | (2.95 + 2.91) * 2 * 2.00 = | 23,440 |  |
|  | (2.04 + 2.91) * 2 * 2.00 = | 19,800 |  |
|  | (1.80 + 1.80) * 2 * 2.0 * 2 = | 28,800 |  |
|  | (1.80 + 2.06) * 2 * 2.00 = | 15,440 |  |
|  | (2.32 + 1.06) * 2 * 2.00 = | 13,520 |  |
|  | (1.25 + 2.32) * 2 * 2.00 = | 14,280 |  |
|  | (1.66 + 1.20) * 2 * 2.00 = | 11,440 |  |
|  | (1.55 + 1.20) * 2 * 2.00 = | 11,000 |  |
|  | (2.91 + 1.30) * 2 * 2.00 = | 16,840 |  |
|  | (5.23 + 3.70) * 2 * 2.00 = | 35,720 |  |
|  | (3.61 + 3.70) * 2 * 2.00 = | 29,240 |  |
|  | (5.35 + 5.32) * 2 * 2.00 = | 42,680 |  |
|  | (5.32 + 3.34) * 2. * 2.00 = | 34,640 |  |
|  | (5.32 + 5.50) * 2 * 2.20 = | 47,608 |  |
|  | (1.98 + 2.52) * 2 * 2.00 = | 18,000 |  |
|  | (1.50 + 1.10) * 2 * 2.00 = | 10,400 |  |
|  | (1.50 + 1.30) * 2 * 2.00 = | 11,200 |  |
|  | Razem = | 612,368 | m2 |
| 146 | Pozycja Ścianki lekkie systemowe z drzwiami do kabin sanitarnych według rozwiazań systemowych | 90,300 | m2 |
|  | 2.10 * 1.50 * 15 + 2.10 * 20.5 = | 90,300 |  |
|  | Razem = | 90,300 | m2 |
| 2.14.4 | malowanie |  |  |
| 147 | KNR 202-1501-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Malowanie dwukrotne tynków gładkich zewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni pod malowanie | 13 383,650 | m2 |
|  | 10952.40 + 2431.25 = | 13 383,650 |  |
|  | Razem = | 13 383,650 | m2 |
| 2.15 | Roboty remontowe |  |  |
| 2.15.1 | Remont elewacji od ul. Warszawskiej i Woli zamkowej |  |  |
| 148 | KNR 202-1610-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 6,070 | 100 m2 |
|  | Montaż i demontaż rusztowań ramowych zewnętrznych przyściennych typu RR-1/30 o wysokości: do 16 m |  |  |
| 149 | ICRRB - KNR 401-0701-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 607,100 | m2 |
|  | Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj podłoża,z ewentualnym usunięciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowej |  |  |
|  | 607.100 = | 607,100 |  |
|  | Razem = | 607,100 | m2 |

Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku Konoteatru Grunwakd z przeznaczeniem na teatr - Toruń ul. Warszawska 11

2. Roboty ogólnobudowlane 2.15. Roboty remontowe

Data: 2017-06-07

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | KNR 202-0902-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 607,100 | m2 |
|  | Tynki zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: ręcznie |  |  |
|  | 607.100 = | 607,100 |  |
|  | Razem = | 607,100 | m2 |
| 151 | ICRB - KNR 202-0902-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 242,840 | m2 |
|  | Dodatek do tynków kat. III za pasy o innej barwie lub fakturze i szerokości: do 30 cm |  |  |
|  | 607.10 * 0.40 = | 242,840 |  |
|  | Razem = | 242,840 | m2 |
| 152 | KNR 202-0904-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 54,525 | m2 |
|  | Tynki cementowe kat. III, wykonane ręcznie na ościeżach o szerokości: ponad 15 do 30 cm |  |  |
|  | 5.20 * 0.25 * 21 = | 27,300 |  |
|  | 4.20 * 0.25 * 12 = | 12,600 |  |
|  | 25 * 0.25 * 2 = | 12,500 |  |
|  | 8.50 * 0.25 = | 2,125 |  |
|  | Razem = | 54,525 | m2 |
| 153 | KNR 202-0908-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 607,100 | m2 |
|  | Tynki szlachetne nakrapiane na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: ręcznie, przy użyciu zaprawy ''Terrazyt'' |  |  |
|  | 607.10 = | 607,100 |  |
|  | Razem = | 607,100 | m2 |
| 154 | KNR 202-0908-04-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 54,525 | m2 |
|  | Tynki szlachetne nakrapiane wykonane ręcznie na ościeżach o szerokości: ponad 15 do 30 cm,przy użyciu zaprawy "Terrazyt" |  |  |
|  | 54.525 = | 54,525 |  |
|  | Razem = | 54,525 | m2 |
| 155 | KNRU 202-1515-01-02 ORGBUD-SERWIS Poznań | 661,625 | m2 |
|  | Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych gładkich farbami elewacyjnymi: akrylowymi kolorowymi |  |  |
|  | 607.10 + 54.525 = | 661,625 |  |
|  | Razem = | 661,625 | m2 |
| 156 | KNR 202-0923-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 23,100 | m2 |
|  | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy |  |  |
|  | 33 * 1.40 * 0.50 = | 23,100 |  |
|  | Razem = | 23,100 | m2 |
| 157 | KNR 222-0202-05-00 MRiGŻ | 21,744 | m2 |
|  | Spadki pod obróbki blacharskie, wykonane z zaprawy cementowej przy grubości warstwy do 6 cm, na: podokiennikach |  |  |
|  | (54.18 + 18.30) * 2 * 0.15 = | 21,744 |  |
|  | Razem = | 21,744 | m2 |
| 158 | KNNR 002-0504-02-20 MRRiB | 23,100 | m2 |
|  | Obróbki blacharskie,przy szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm, z blachy cynkowej grub.0,55 mm |  |  |
| 159 | KNNR 002-0504-01-20 MRRiB | 21,744 | m2 |
|  | Obróbki blacharskie,przy szerokości w rozwinięciu: do 25 cm, z blachy cynkowej grub.0,55 mm |  |  |
| 2.15.2 | Remont drewnianej stolarki okiennej |  |  |
| 160 | Pozycja | 89,850 | m2 |
|  | Renowacja i stniejącej stolarki drewnianej przeznaczonej do zachowania okna: 1.37 * 1.25 * 12 = | 20,550 |  |
|  | 1.45 * 2.10 * (6 + 6 + 5 + 5) = | 66,990 |  |
|  | drzwi zew: 1.10 * 2.10 = | 2,310 |  |
|  | Razem = | 89,850 | m2 |

Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku Konoteatru Grunwakd z przeznaczeniem na teatr - Toruń ul. Warszawska 11

2. Roboty ogólnobudowlane

2.16. Stolarka zewnętrzna - system fasady aluminiowej , świetliki

Data: 2017-06-07

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.16 | Stolarka zewnętrzna - system fasady aluminiowej , świetliki |  |  |
| 161 | Pozycja | 406,170 |  |
|  | Ściana zewnętrzna i witryny o konstrukcji aluminiowej szklonej według rozwiazań systemowych |  |  |
|  | 89.45 + 38.76 + 52.79 + 65.60 + 16.60 + 79.70 = | 342,900 |  |
|  | 10.40 * 2 = | 20,800 |  |
|  | 10.32 * 2 = | 20,640 |  |
|  | 21.83 = | 21,830 |  |
|  | Razem = | 406,170 |  |
| 162 | KNR 202-1202-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa | 8,008 | m2 |
|  | Świetliki z osadzeniem - dachowe |  |  |
|  | 1.04 * 1.54 * 5 = | 8,008 |  |
|  | Razem = | 8,008 | m2 |
| 163 | KNR 019-1023-12-00 IGM Warszawa | 25,470 | m2 |
|  | [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] |  |  |
|  | Montaż klap dymowych w połaci dachu |  |  |
|  | 1.80 * 1.80 * 3 = | 9,720 |  |
|  | 1.50 * 1.50 * 7 = | 15,750 |  |
|  | Razem = | 25,470 | m2 |
| 164 | KNR 019-1024-08-00 IGM Warszawa | 9,000 | m2 |
|  | [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] |  |  |
|  | Montaż drzwi aluminiowych zewnetrznych wejściowych przesuwnych |  |  |
|  | 3.00 * 3.00 = | 9,000 |  |
|  | Razem = | 9,000 | m2 |
| 165 | KNR 019-1024-03-00 IGM Warszawa | 22,950 | m2 |
|  | [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] |  |  |
|  | Montaż okien aluminiowych profil ciepły |  |  |
|  | 0.60 * 2.10 * 3 = | 3,780 |  |
|  | 0.50 * 1.00 * 2 = | 1,000 |  |
|  | 0.50 * 0.70 * 2 = | 0,700 |  |
|  | 0.60 * 1.80 * 1 = | 1,080 |  |
|  | 0.90 * 1.20 * 1 = | 1,080 |  |
|  | 3.65 * 2.00 = | 7,300 |  |
|  | 0.90 * 2.00 * 2 = | 3,600 |  |
|  | 2.10 * 2.10 = | 4,410 |  |
|  | Razem = | 22,950 | m2 |
| 2.17 | Stolarka wewnetrzna |  |  |
| 166 | KNR 019-1023-12-00 IGM Warszawa | 7,995 | m2 |
|  | [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] |  |  |
|  | Montaż drzwi systemowych EI 60, z obróbką obsadzenia |  |  |
|  | 2.00 * 2.05 = | 4,100 |  |
|  | 1.90 * 2.05 = | 3,895 |  |
|  | Razem = | 7,995 | m2 |
| 167 | KNR 019-1023-12-00 IGM Warszawa | 101,885 | m2 |
|  | [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] |  |  |
|  | Montaż drzwi systemowych EI 30, z obróbką obsadzenia |  |  |
|  | 1.00 * 2.05 = | 2,050 |  |
|  | 0.90 * 2.05 * (14 + 6 + 11 + 4) = | 64,575 |  |
|  | 1.10 * 2.05 * (4 + 2 + 3 + 1) = | 22,550 |  |
|  | 1.20 * 2.05 * 3 = | 7,380 |  |
|  | 1.30 * 2.05 * 2 = | 5,330 |  |
|  | Razem = | 101,885 | m2 |

Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku Konoteatru Grunwakd z przeznaczeniem na teatr - Toruń ul. Warszawska 11

2. Roboty ogólnobudowlane 2.17. Stolarka wewnętrzna

Data: 2017-06-07

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji |  |  | Ilość | Jedn. miary |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 168 | KNR 019-1023-12-00 IGM Warszawa |  |  | 173,935 | m2 |
|  | [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] |  |  |  |  |
|  | Montaż drzwi wewnętrznych według rozwiązań systemowych , z obróbką obsadzenia |  |  |  |  |
|  |  | 0.90 * 2.05 * (1 + | + 16 + 26 + 12 + 11) = | 123,615 |  |
|  |  |  | 1.10 * 2.05 * 6 = | 13,530 |  |
|  |  |  | 1.20 * 2.05 * 1 = | 2,460 |  |
|  | dwuskrzydłowe: |  | 1.80 * 2.05 = | 3,690 |  |
|  | dwuskrzydłowe: |  | 1.40 * 2.05 * 3 = | 8,610 |  |
|  |  |  | 1.40 * 2.30 = | 3,220 |  |
|  | dwuskrzydłowe: |  | 1.80 * 2.30 * 3 = | 12,420 |  |
|  | dwuskrzydłowe: |  | 1.90 * 2.50 = | 4,750 |  |
|  |  |  | 0.80 * 2.05 = | 1,640 |  |
|  |  |  | Razem = | 173,935 | m2 |

— Koniec wydruku —